- РАСЧЕТ

- изготовления производственных матриц и сборочных приспособлений

- на производство прогулочной яхты проекта АПОЛЛОН -10

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

«Комплекс» - означает комплект документации, и оборудования в который входит

-проект М-Е-2015 прогулочной яхты;

- комплект оборудования в виде матриц необходимых для производства стеклопластиковых сборочных деталей, а также оснастка для сборки прогулочных яхт модели APOLLON (модификация 2015 года) в моторном и парусном варианте;

-технологическая документация, в существующем объеме, для организации и управления производственным процессом,

-патент на промышленный образец (на корпус АПОЛЛОН);

- технические условия для организации производственных площадей для строительства стеклопластиковых судов,

Спецификация комплекса представлена в Приложении 1 к настоящему документу.

«Права собственности» – означают комплекс прав промышленной и интеллектуальной собственности, относящихся к промышленному образцу и патентам, перечисленным в Приложении 1 к настоящему документу.

- «Оборудование» - означает комплект матриц входящих в Комплекс.

ИТОГО полный производственный комплект включает в себя – 44 отдельных матрицы

для формирования сборочных единиц прогулочной яхты в моторном варианте.

Оснастка

- Кондуктор для изготовления рейлинга правого борта– 1 шт.

- Кондуктор для изготовления рейлинга левого борта

- Кондуктор для изготовления рейлинга носовой части

- Оснастка для сборки Рамы ветрового стекла – 1 шт.

ИТОГО полный производственный комплект включает в себя – 37 отдельных матриц

для формирования сборочных единиц прогулочной яхты в парусном варианте, причем только19 матриц изготавливаются отличными от моторного варианта,  а 18  матриц используются от  моторного Варианта.

Оснастка

- Кондуктор для изготовления рейлинга правого борта– 1 шт.

- Кондуктор для изготовления рейлинга левого борта

- Кондуктор для изготовления рейлинга носовой части (подходит от моторного варианта)

- Оснастка для сборки Рамы ветрового стекла – 1 шт.

Для изготовления мастер-болванов корпуса и палуб потребуется изготовить плаз с измерительными приспособлениями для промеров мастер-болвана – 580ꞌ000 руб.

Для изготовления мастер-болванов корпуса и палуб потребуется изготовить рамы, подмости, упоры и приспособления для работы людей – 430ꞌ000 руб.

Полный производственный комплект включает в себя – 40 отдельных мастер-болванов для изготовления с них матриц для формирования сборочных единиц прогулочной яхты в моторном варианте.

Полный производственный комплект включает в себя – 18 отдельных мастер-болванов для формирования матриц для производства сборочных единиц прогулочной яхты в парусном варианте.

ИТОГО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОСНАСТКИ ПОТРЕБУЕТСЯ МАТЕРИАЛОВ 10ꞌ272ꞌ000 руб.

Без учета крепежных элементов, расходных материалов (шкурки, пасты, воски), инструментов, необходимых как для создания самих матриц, так и для дальнейшего производства, а так как форм изготавливается много, то и на эти нужды необходимо закладывать не менее 2ꞌ500ꞌ000 рублей, так как одна банка разделительного воска для матриц весом в 400 грамм стоит 1100  руб.шт., учитывая  площади обрабатываемой поверхности и то, что воск перед съёмом матрицы с мастер-болвана наносится минимум в 8 слоёв, а затем перед первым съёмом изделия с матрицы так же в 8 слоёв становится очевидным. Да, и шкурки потребуется приличное количество, а она стоит от 56 руб.лист. которого хватает на 0,3 м2 поверхности и шкурок разной зернистости потребуется много.

ИТОГО, СЧИТАЕМ, ЧТО МАТЕРИАЛОВ ПОТРЕБУЕТСЯ МИНИМУМ НА 12ꞌ772ꞌ000 руб.

Непредвиденные расходы (учитывая, что данные изделия это химия и даже может произойти то, что матрица может не сняться с первой попытки, появиться раковина, каверна, местное вздутие и придется переделывать) нужно заложить на непредвиденные расходы до 20% от стоимости материалов для производства матриц, с непредвиденными расходами 15ꞌ327ꞌ000 рублей.

Учитывая, что размеры матриц значительные, а гелькоут и смола начинает превращаться в гель, что препятствует сцеплению последующих слоёв с базовыми, необходимо приобрести минимум 2 универсальные установки, стоимость каждой 24ꞌ100 евро, соответственно это ещё 3ꞌ800ꞌ000 рублей, для данных установок потребуется минимум 2 винтовых компрессора так как раход воздуха для данных установок 800 литров в минуту при давлении 8 бар, а это ещё порядка 600ꞌ000 руб. Ручного инструмента, полировалки, шуруповерты, дрели и зачистные машины ещё 400ꞌ000 руб. (электрические не подойдут так как придется шкурить, полировать, отрезать, и прочее во влажной среде – электрические сразу сгорят, нужен пневмоинструмент, а он дороже).

ИТОГО С ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНСТРУМЕНТОМ – 19ꞌ727ꞌ000 рублей.

Изготовление лодок с изготовленных матриц (а как по другому проверить матрицу?),

одной в моторном варианте и одной парусной на это потребуется ещё 3ꞌ000ꞌ000 рублей.

ИТОГО СЕБЕСТОИМОСТЬ СОЗДАНИЯ ПРОИЗВОДСТВА – 22ꞌ727ꞌ000 рублей.- непредвиденные расходы 10%, следовательно с непредвиденными расходами 25ꞌ000ꞌ000 рублей.

ТАКИМ ОБРАЗОМ,  полный производственный комплект включает в себя – 63  отдельных матрицы  для формирования сборочных единиц прогулочных яхт в моторном и парусном вариантах. Что означает при затратах в 25ꞌ000ꞌ000 рублей ÷ 63 матрицы =396ꞌ825 руб. 40 коп. в среднем, на создание одного мастер-болвана и матрицы для тиражирования! Матрицы,  а следовательно и мастер-болваны таких элементов как КОРПУС, ПАЛУБЫ в 2-х вариантах, Крыша рубки моторного варианта имеют огромные габаритные размеры, например корпус – 11Х3  метров! (Усадка стеклопластика при застывании 3,5-4%)

Для создания данного производственного оборудования потребуется 8-10 рабочих на срок от 18-24 месяца, следовательно ФЗП составит ещё порядка 15ꞌ000ꞌ000 рублей.

А так же производственные площади в размере не менее 600 м2, что составит не менее 10ꞌ000ꞌ000 рублей

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОЕКТА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯХТ В ДВУХ ВАРИАНТАХ СОСТАВИТ 54ꞌ000ꞌ000 (Пятьдесят четыре миллиона рублей)

При запуске производства и изготовлении минимум 2-х яхт в месяц (можно снимать 4-5 съёмов в месяц с каждой матрицы), мощность данного производства составит не менее 24 яхт за календарный год, а при доходе с каждой яхты в размере 2ꞌ350ꞌ000 руб./шт. годовой доход составит 56ꞌ400ꞌ000 рублей, следовательно, окупаемость проекта составит не менее одного календарного года.